3. Definição do Protocolo de Comunicação entre o Foguete e a Estação de Solo

3.1 Objetivo do sistema de comunicação

O sistema de comunicação tem como objetivo permitir transmissão confiável de dados de telemetria entre o foguete e a estação de solo durante todas as etapas da missão.

Além do envio contínuo de dados de voo, o sistema também deverá possibilitar:

- O monitoramento em tempo real do estado do foguete;

- O armazenamento de dados para análise pós-voo;

- O envio de comandos operacionais;

- A verificação da integridade da comunicação;

- O aumento da segurança operacional durante preparação e lançamento;

A comunicação foi projetada considerando as restrições típicas de sistemas embarcados aeroespaciais, como a limitação de largura de banda, a possibilidade de interferência eletromagnética, a perda de alguns pacotes, a necessidade de baixa latência (ou seja, ter o menor atraso possível entre um comando, processamento de dados e a resposta do sistema) e a necessidade de uma operação com consumo energético reduzido.

3.2 Arquitetura geral do sistema

A comunicação será realizada através de dois módulos LoRa SX1278, sendo um módulo instalado no foguete e o outro módulo instalado na estação de solo.

Figura 1- LoRa SX1278

A arquitetura proposta é bidirecional, permitindo tanto transmissão de telemetria quanto envio de comandos. O foguete atua como transmissor principal de telemetria, enquanto a estação de solo atua prioritariamente como receptora e transmissora eventual de comandos.

3.2.1 Escolha da tecnologia LoRa

O protocolo LoRa foi selecionado devido às suas características favoráveis para aplicações de telemetria em foguetes experimentais:

a) Longo alcance

O SX1278 possibilita comunicação confiável em distâncias superiores às necessárias para a categoria de 1000 m da LASC. Essa margem adicional aumenta a robustez da comunicação durante todo o voo.

b) Baixo consumo energético

Como o sistema embarcado é alimentado por bateria, o baixo consumo do protocolo LoRa reduz a demanda energética total da aviônica.

c) Robustez contra ruído

A modulação LoRa apresenta elevada imunidade a interferências e ruídos externos, característica importante em ambientes sujeitos a vibração, correntes elevadas e acionamento de cargas pirotécnicas.

d) Facilidade de integração

O módulo SX1278 pode ser facilmente integrado ao microcontrolador STM32 através da interface SPI (protocolo de comunicação que conecta um dispositivo central aos periféricos para transferir dados a curtas distâncias).

3.3 Estrutura operacional da comunicação

A comunicação foi dividida em dois tipos principais:

a) Telemetria periódica

Dados enviados continuamente pelo foguete para a estação de solo.

Objetivos:

- Monitoramento do voo;

- Acompanhamento do apogeu;

- Análise em tempo real;

- Registro operacional;

b) Comandos eventuais

Mensagens enviadas da estação de solo para o foguete apenas quando necessário.

Objetivos:

- Armar o sistema;

- Desarmar o sistema;

- Verificar conectividade;

- Iniciar testes;

3.4 Frequência de transmissão

A frequência nominal de transmissão da telemetria foi definida como 10 Hz.

Isso significa que o foguete enviará aproximadamente 10 pacotes por segundo ou 1 pacote a cada 100 ms.

3.4.1 Justificativa da frequência escolhida

A frequência de transmissão representa um compromisso entre:

- A resolução temporal;

- A ocupação do canal de rádio;

- O processamento embarcado;

- A confiabilidade da comunicação;

Frequências muito baixas reduziriam a capacidade de monitorar adequadamente a dinâmica do voo. Por outro lado, frequências excessivamente altas aumentariam:

- A utilização da banda;

- A probabilidade de colisão de pacotes;

- O processamento necessário;

- O consumo energético.

Para um foguete da categoria de 1000 m, 10 Hz é uma frequência intermediária que fornece resolução suficiente para acompanhamento dos principais eventos do voo, incluindo detecção de lançamento, aceleração, aproximação do apogeu, descida e pouso.

3.5 Estrutura do pacote de telemetria

Para a estrutura do pacote de telemetria foi adotado um protocolo binário compacto visando a redução do tamanho dos pacotes, uma menor latência, menor utilização de banda e uma maior confiabilidade.

Cada pacote transmitido possui a seguinte estrutura:

| Campo | Tamanho | Função |
| --- | --- | --- |
| Header | 1 byte | Identificação do início do pacote |
| Packet ID | 1 byte | Identificação sequencial do pacote |
| Timestamp | 4 bytes | Tempo desde inicialização |
| Altitude | 4 bytes | Altitude estimada |
| Vertical Velocity | 4 bytes | Velocidade vertical |
| Acceleration | 4 bytes | Aceleração medida |
| Battery Voltage | 2 bytes | Tensão da bateria |
| Flight State | 1 byte | Estado atual do voo |
| CRC-16 | 2 bytes | Verificação de integridade |

Os tamanhos dos campos foram definidos buscando equilíbrio entre precisão numérica, simplicidade de implementação e redução do tamanho total dos pacotes transmitidos.

Campos críticos, como altitude e velocidade, utilizam maior quantidade de bytes para permitir representação numérica adequada durante todo o voo, enquanto variáveis discretas, como estados de voo e identificadores de pacote, utilizam menor espaço por necessitarem apenas de poucos valores possíveis.

3.5.1 Header

O campo Header possui valor fixo e é utilizado para indicar o início de um novo pacote.

Exemplo: 0xAA

A estação de solo procura continuamente esse valor para sincronizar corretamente a leitura dos dados.

3.5.2 Packet ID

Cada pacote transmitido recebe um número sequencial.

Exemplo: 1  2  3  4

Isso permite detectar perda de pacotes durante a transmissão.

Exemplo: 1  2  4

Nesse caso, o pacote 3 foi perdido.

3.5.3 Timestamp

O Timestamp representa o tempo desde o início da operação do sistema. Esse parâmetro permite a:

- Sincronização temporal;

- Análise pós-voo;

- Geração de gráficos;

- Reconstrução cronológica dos eventos.

3.5.4 Dados de voo

Os principais parâmetros de voo enviados são:

- Altitude

Obtida através da fusão entre dados barométricos e inerciais.

- Velocidade vertical

Importante para a análise dinâmica, detecção de apogeu e monitoramento da descida.

- Aceleração

Obtida pela IMU embarcada e utilizada para a detecção de lançamento, análise dinâmica e redundância de eventos.

- Tensão da bateria

Permite monitorar a integridade energética do sistema durante toda a missão.

3.5.5 Flight State

O campo Flight State representa o estado lógico atual do foguete.

Foi adotada uma máquina de estados para organizar e prever o comportamento do sistema diante de diferentes eventos.

| Código | Estado |
| --- | --- |
| 0 | BOOT |
| 1 | IDLE |
| 2 | ARMED |
| 3 | ASCENT |
| 4 | APOGEE |
| 5 | DESCENT |

3.6 Máquina de estados do foguete

A máquina de estados organiza o funcionamento lógico da aviônica, garantindo que o foguete se encontre sempre em um único estado operacional. As transições entre esses estados ocorrem dinamicamente em função de comandos recebidos, leituras dos sensores e eventos físicos do voo.

Fluxo operacional:

BOOT

↓

IDLE

↓ Comando ARM

ARMED

↓ Detecção de lançamento

ASCENT

↓ Velocidade vertical passa pelo 0

APOGEE

↓ Implantação da recuperação

DESCENT

↓ Detecção de pouso

LANDED

3.6.1 Importância da máquina de estados

A utilização de uma máquina de estados aumenta a previsibilidade do sistema, a segurança operacional, a organização do firmware e a proteção contra comportamentos inválidos.

Exemplo:

Durante o estado IDLE, o sistema não pode acionar cargas pirotécnicas.

3.7 Sistema de comandos

A estação de solo poderá enviar comandos específicos ao foguete.

| Comando | Função |
| --- | --- |
| ARM | Arma sistema |
| DISARM | Desarma sistema |
| PING | Verifica conectividade |
| START_LOG | Inicia registro |
| STOP_LOG | Encerra registro |

3.7.1 Relação entre comandos e máquina de estados

Os comandos recebidos podem provocar transições de estado.

Exemplo:

IDLE + ARM  ARMED

Porém, cada comando somente será aceito em estados válidos previamente definidos. Essa medida reduz riscos operacionais.

3.8 Verificação de integridade dos dados

A transmissão sem fio está sujeita a interferências e corrupção parcial dos dados transmitidos. Por esse motivo, foi adotado o algoritmo CRC-16 (Cyclic Redundancy Check).

3.8.1 Funcionamento do CRC

Antes da transmissão, o foguete calcula um valor matemático baseado em todos os bytes do pacote e o envia juntamente com as informações. Ao receber o pacote, a estação de solo recalcula o CRC utilizando os dados recebidos. Se os valores forem iguais o pacote é considerado válido, caso contrário o pacote é descartado.

3.8.2 Justificativa do uso de CRC

O CRC apresenta capacidade significativamente superior de detecção de erros em comparação com checksums simples, que seriam outra opção para a realização dessa verificação.

Além disso, sua utilização é amplamente difundida em sistemas embarcados, protocolos industriais e sistemas de telecomunicação.

3.9 Estratégias de confiabilidade

Para aumentar a robustez da comunicação, o sistema foi projetado para garantir tanto a integridade quanto a eficiência dos dados. A confiabilidade é assegurada pela identificação sequencial de pacotes e pela verificação de integridade via CRC, que previnem erros e perdas. Para otimizar o tráfego, utiliza-se um protocolo binário compacto aliado a uma frequência de transmissão moderada. Por fim, a organização do fluxo de dados é otimizada pela separação entre a telemetria contínua e os comandos eventuais.

3.10 Conclusão

O protocolo de comunicação proposto foi desenvolvido visando fornecer uma solução robusta, eficiente e compatível com os requisitos operacionais da missão de 1000 m da LASC.

A arquitetura escolhida prioriza a confiabilidade, a segurança operacional e a eficiência energética, garantindo uma implementação simples e de baixa latência. Além disso, o sistema foi projetado com uma abordagem modular, o que permite futuras expansões e refinamentos conforme a evolução do projeto.